24.1

TABLE: components EF1157

object/part No.

manufacturer/

trademark

type/model

technical data

standard

mark(s) of conformity

Cord set  CH    

      0156693         Plug 

      0069378

Sun Fai Industrial Co.

SF-285

10A  250 V~

IEC 60884-1
SN 441011-1

ESTI 24.0540
14.08.2027

with power cord

0054494

Sun Fai Industrial Co.
(interchangeable regarding plug certificate)

H05VV-F

3G 0,75 mm2

EN 50525-2-11

VDE 120557 22.12.2014

Cord set CH 

      0156776
        plug 

      0106881

BizLink

370

10A  250 V~

IEC 60884-1
SN 441011-1

ESTI 24.0792
24.11.2027

with power cord
        
                    0106886

H05VV-F

3G 0,75 mm2

EN 50525-2-11

VDE 109835
21.09.2017

Cord set EU

0156777
        Plug 

      0054376

Sun Fai Industrial Co

SF-71

16A  250 V~

EN 50525-2-11

VDE 4000125
2024-06-26

with power cord

0054494

Sun Fai Industrial Co.
(interchangeable regarding plug certificate

H05VV-F

3G 0,75 mm2

EN 50525-2-11
(IEC 60227-5)

VDE 120557 22.12.2014

Heater

      0105541

Hangzhou Kawai Electric

YD.

230 V~ 1400 W

IEC 60335-1
EN 60335-1

VDE 40042427
2022-12-16
2025-10-31

Alternative
Heater

      0107059

I.R.C.A S.p.A.

RC6.

230 V~ 1400 W

IEC 60335-1
EN 60335-1

VDE 067322
2023-12-13
2025-09-22

Thermal cut-out for heater 

      0125065

Therm-O-Disc

G4A00

250 V~ 10 A
        
      Tf =144°, Tm=300°

IEC 60691
EN 60691

VDE 40017228
2023-08-17
2025-12-15

Pump

      0155226

Sysko

SPX.H122

220 V 50/60 Hz 55 W
230 V 50/60 Hz 55 W
240 V 50 Hz 65 W 
Class 180(H)

IEC 60335-1
IEC 60335-2-41
 EN 60335-1
 EN 60335-2-41

VDE 40035885
2025-08-29

Pump TCO

      0153271

Schott Japan Corporation

SF94R0

250 V~ 10 A
        
      Tf =99°, Tm=165°

IEC 60691
EN IEC 60691

VDE 40035885
2025-05-08

Pump

      0131616

Sysko

SPX.H120

220-230 V 50/60 Hz 55 W 
240 V 50 Hz 65 W 
Class 180(H)

IEC 60335-1
IEC 60335-2-41
 EN 60335-1
 EN 60335-2-41

CB DE1-66204
VDE 40043867
2022-03-16
2024-09-24

Thermal cut-out 
pump

      0129692

Yangzhou Baozhu Electric Appliance Co.

TB02

250 V 50 Hz 2 A
Tf= 105°C

IEC 60730-1
IEN 60730-2-2
 EN 60730-1
 EN 60730-2-2

VDE 40056012

2022-11-08

Flowmeter 
0103767

Digmesa

Nano DM60

+3.8 bis +20 VDC
,<8 mA

IEC 60335-1
IEC 60335-2-15
 EN 60335-1
 EN 60335-2-15

tested with appliance

Electronic
(PCB main board)

0156701

Maxtronix

1157

220-240 V 50/60Hz

IEC 60335-1
IEC 60335-2-15
 EN 60335-1
 EN 60335-2-15

tested with appliance

Varistor V100

      0121764

Centra Science Corp.

CNR-14P431K

275 VRMS

IEC 61051-1
IEC 61051-2-2
 EN 61051-1
 EN 61051-2-2

VDE 40037261.
2019-07-02
2024-10-21

Alternative 
X2-Capacitor 

      C101       0121753

TDK Electronics GmbH& Co OG

B3292.

330 nF / 305 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14

VDE 40010694
2026-01-08-

Alternative 
X2-Capacitor 

      C101
        0121752

Covell Fashion Co. Ltd. Pilkor

PCX2-337

330 nF / 275 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14

ENEC 14, SEMKO
SE-ENEC-2101700R2
2026-03-01

Alternative 
X2-Capacitor

C101
        0121751

KEMET ELECTRONIC CORPORATION

R.46

330 nF / 275 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14-14

ENEC 03 IMQ,
 V4413 
2020-07-29

Alternative 
Capacitor X2

C101
        
      0140600

WINDAY ELECTRONIC
(DONG GUAN)
CO LTD

MPX

330 nF / 275 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14-14

VDE 40030283
2024-11-14

Alternative
Capacitor X2

      C101
        
      0135427

Dong Guan
Hongfarad Electronics

HMKP

330 nF / 275 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14-14

VDE 40044173
2019-10-28

Alternative 
X2-Capacitor 

      C101
        0135621

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

FTX2

330 nF / 275 V

IEC 60384-14
 EN 60384-14

VDE 40038405
2021.04.22
2025-08-12

page           of

EN 60 335-2-15

Cl.

Requirement — Test

Result

Verdict

TRF No.: 6335215B	TRF originator: UTE